Linear Kalman Filter — Lý thuyết đến triển khai

Áp dụng cho hệ con lắc ngược trên xe (cart-pendulum) — STM32

# 1. Mô hình hệ và tuyến tính hóa

## 1.1 Thứ tự state và input

Thứ tự state (bám khớp mảng LQR_tune trên STM32):

x = [ θ, θ̇, x_c, ẋ_c ]ᵀ

- θ: góc con lắc (rad), θ̇: vận tốc góc (rad/s)

- x_c: vị trí cart (m), ẋ_c: vận tốc cart (m/s)

Input điều khiển:

- u = gia tốc cart lệnh (m/s²) — dạng scalar, khớp actuator stepper.

## 1.2 Tuyến tính hóa quanh điểm cân bằng trên

Điểm cân bằng: x_eq = [0, π, 0, 0], u_eq = 0. Dùng Jacobian ở điểm này để ra A_c, B_c liên tục. Vì tuyến tính hóa quanh x_eq, MỌI biến trong bộ lọc là biến LỆCH δ:

δx = x − x_eq,   δy = y − y_eq

⚑ Đây là điểm gốc lý giải vì sao trong innovation phải dùng θ_lệch, x_lệch chứ không phải giá trị đo thô. y viết gọn trong công thức thực ra là δy.

## 1.3 Rời rạc hóa (c2d)

Với chu kỳ Ts = 5 ms, dùng c2d để ra hệ rời rạc:

A_d = e^(A_c·Ts),   B_d = ∫₀^Ts e^(A_c·τ) B_c dτ

Trong MATLAB:

sys_c = ss(A_c, B_c, C, 0);

sys_d = c2d(sys_c, 0.005);

[A_d, B_d, C_d, ~] = ssdata(sys_d);

## 1.4 Ma trận C (phép đo)

Chọn đo trực tiếp 2 biến sạch từ encoder: góc θ và vị trí cart x_c. Không đo vận tốc trực tiếp vì vận tốc từ vi phân là tín hiệu bẩn — mục tiêu chính là để Kalman SUY RA nó.

C_d = [ 1 0 0 0 ;  0 0 1 0 ]   (2×4)

Hệ đã observable đầy đủ với 2 phép đo này (rank ma trận quan sát = 4).

# 2. Lý thuyết Kalman filter

## 2.1 Phương trình observer liên tục (dạng gốc)

ẋ̂(t) = A x̂(t) + B u(t) + L·[ y(t) − C x̂(t) ]

u(t) = −K x̂(t)

- A x̂ + B u: phần dự đoán — dùng model để phóng state tới trước.

- L·(y − C x̂): phần hiệu chỉnh — kéo state về theo sai lệch đo (innovation).

- Ma trận L quyết định độ tin: nghiêng model hay nghiêng cảm biến.

Ghép với u = −Kx̂ (K từ LQR) → cấu trúc LQG. Nguyên lý tách (separation): thiết kế L và K độc lập, ghép lại vẫn ổn định.

## 2.2 Kalman rời rạc — dạng đầy đủ (đủ 5 phương trình)

Dùng khi tính gain động online (P và L cập nhật mỗi chu kỳ):

### Predict

x̂⁻_k = A_d · x̂_{k−1} + B_d · u_{k−1}

P⁻_k = A_d · P_{k−1} · A_dᵀ + Q_d

### Correct

L_k = P⁻_k · C_dᵀ · ( C_d · P⁻_k · C_dᵀ + R_d )⁻¹

x̂_k = x̂⁻_k + L_k · ( y_k − C_d · x̂⁻_k )

P_k = ( I − L_k · C_d ) · P⁻_k

Ý nghĩa từng biến:

- x̂⁻_k = predict (a priori): dự đoán TRƯỚC khi thấy phép đo.

- x̂_k = correct (a posteriori): SAU khi đã hiệu chỉnh bằng phép đo.

- k, k−1 = chỉ số bước thời gian. Mỗi chu kỳ 5 ms tăng lên 1.

- P = ma trận hiệp phương sai sai số ước lượng.

## 2.3 Dạng rút gọn steady-state (dùng cho STM32)

Nếu hệ LTI và (A, C) detectable, chuỗi P_k hội tụ về P∞ → L_k hội tụ về L∞ (nghiệm của DARE). Tính L∞ offline bằng dlqe() trong MATLAB, hardcode lên chip:

x̂_k = x̂⁻_k + L_d · ( y_k − C_d · x̂⁻_k )

x̂⁻_{k+1} = A_d · x̂_k + B_d · u_k

Chỉ còn 2 dòng, bỏ toàn bộ nhánh P/nghịch đảo → cực nhẹ cho MCU.

## 2.4 Thứ tự Correct–Predict và câu hỏi "lần đầu"

Thứ tự trong 1 chu kỳ:

innovation → correct (ra x̂) → u = −K·x̂ → predict (ra x̂⁻ cho chu kỳ sau)

x̂⁻ cho chu kỳ ĐẦU tiên KHÔNG sinh trong vòng lặp — nó được seed bằng hàm Kalman_Init tại thời điểm chuyển sang LQR_CONTROL (dùng giá trị đo hiện tại + vận tốc thô).

## 2.5 Ý nghĩa Q và R

| Ma trận | Ý nghĩa & cách chọn |
| --- | --- |
| Q_d (4×4) | Nhiễu quá trình. Q lớn → tin cảm biến hơn, filter bám nhanh nhưng nhiễu. Chủ yếu đặt trên 2 kênh vận tốc. |
| R_d (2×2) | Nhiễu đo. R nhỏ → tin cảm biến. Ước lượng từ lượng tử encoder: σ² ≈ (bước)²/12. |
| P₀ | Bất định ban đầu. Đặt đường chéo dương, KHÔNG để 0 (nếu 0 filter tin state ban đầu tuyệt đối, không chịu chỉnh). |

## 2.6 Vì sao KHÔNG nên đo cả 4 state (C = I)

Trực giác "kéo hết 4 biến vào cho chắc" là sai với hệ này. Vận tốc từ vi phân encoder KHÔNG phải nguồn đo độc lập — nó là hàm của vị trí đã đo. Ba kịch bản khi ép C = I₄:

| R vận tốc | Kết quả |
| --- | --- |
| nhỏ (tin đo) | Filter bám vận tốc bẩn → MẤT tác dụng lọc, cart rung. |
| lớn (không tin) | Bỏ qua kênh vận tốc → giống hệt bản 2-đo, chỉ tính THỪA. |
| trung bình | Đếm TRÙNG thông tin, tự tin ảo, dễ vọt lố, khó tune. |

Kết luận: giữ 2 phép đo (θ, x_c). Observer sinh ra vốn để suy ra biến không đo được từ biến đo được — bản 2-đo đã cho cả 4 state ở x̂.

# 3. Triển khai thực tế cho STM32

## 3.1 Chuẩn bị số từ MATLAB

Xuất từ dlqe() và c2d() với thứ tự state [θ, θ̇, x_c, ẋ_c]:

- A_dd (4×4): ma trận trạng thái rời rạc

- B_dd (4×1): ma trận input rời rạc (input là gia tốc cart)

- L_d (4×2): gain Kalman steady-state từ dlqe

- C_d = [1 0 0 0; 0 0 1 0] — không cần lưu, chỉ lấy phần tử [0] và [2]

⚑ Kiểm tra disp(Cdd) trong MATLAB phải ra đúng dạng trên trước khi copy. Sai thứ tự state là lỗi âm thầm khó phát hiện nhất.

## 3.2 Chuyển đo về khung LỆCH (bắt buộc)

Vì A, B, C tuyến tính hóa quanh upright, mọi đầu vào bộ lọc phải là biến lệch:

// theta_lech: quy về khoảng nhỏ quanh upright

if (angle > 0)  theta_dev = angle - PI;

else            theta_dev = angle + PI;

// x_lech: đổi mm -> m rồi trừ tâm bắt

x_dev = cart_pos * MiliMtoM - reference_point;

Đây cũng là cách giải quyết vấn đề wrap ±π: biến lệch liên tục quanh 0, không nhảy.

## 3.3 Cấu trúc module trên chip

Tách kalman.h / kalman.c. Struct KalmanTypeDef giữ:

- xpred[4]: x̂⁻ — giá trị GIỮ giữa các chu kỳ (a priori cho chu kỳ hiện tại).

- xhat[4]: x̂ — kết quả sau correct, feed vào LQR.

Ma trận A_dd, B_dd, L_d khai báo static const, hardcode từ MATLAB.

## 3.4 Ba hàm cần có

### Kalman_Init(kf, θ_lệch, θ̇_thô, 0, ẋc_thô)

Gọi tại thời điểm catch (SWING_UP → LQR_CONTROL). Seed xpred bằng giá trị đo hiện tại + vận tốc thô. Vận tốc seed thô cũng không sao — gain cố định sẽ tự kéo về sau vài chu kỳ.

### Kalman_Correct(kf, z_θ, z_x)

Gọi ĐẦU mỗi chu kỳ, nhận phép đo lệch. Thực hiện:

e0 = z_θ − xpred[0];

e1 = z_x − xpred[2];

for i = 0..3:

xhat[i] = xpred[i] + Ld[i][0]*e0 + Ld[i][1]*e1;

### Kalman_Predict(kf, u)

Gọi CUỐI mỗi chu kỳ, sau khi đã tính u. Ghi vào buffer tạm để tránh đọc-ghi trùng:

for i = 0..3:

xnext[i] = Σⱼ Add[i][j]*xhat[j] + Bdd[i]*u;

xpred = xnext;

## 3.5 Ghép vào state machine LQR_CONTROL

Luồng đầy đủ trong một chu kỳ 5 ms:

// (a) đọc encoder + đưa về khung lệch

theta_dev = (angle>0) ? angle-PI : angle+PI;

x_dev     = cart_pos*MiliMtoM - reference_point;

// (b) CORRECT -> xhat

Kalman_Correct(&kf, theta_dev, x_dev);

// (c) LQR trực tiếp trên khung lệch: u = -K * xhat

u = -( K[0]*xhat[0] + K[1]*xhat[1]

+ K[2]*xhat[2] + K[3]*xhat[3] );

clamp(u, ±max_accel);

// (d) PREDICT cho chu kỳ sau

Kalman_Predict(&kf, u);

// (e) tích phân u -> target_speed -> stepper (giữ nguyên)

⚑ u ĐÃ CLAMP mới được feed vào Predict. Nếu feed u trước clamp thì model KF sẽ lệch pha so với cart thực.

## 3.6 Ba lỗi triển khai hay gặp

| Lỗi | Triệu chứng / cách tránh |
| --- | --- |
| Feed y thô (không trừ π / ref) | Innovation dính offset lớn, filter phân kỳ. Luôn dùng biến lệch. |
| arm_mat_mult_f32 với src == dst | CMSIS-DSP không hỗ trợ. Ghi ra buffer tạm rồi copy về. |
| P₀ để 0 | Filter tin state ban đầu tuyệt đối, không chịu chỉnh. Đặt diag > 0. |

## 3.7 Validate trước khi tin

- Chạy KF SONG SONG, chưa feed vào LQR: stream ra xhat[1] vs angle_speed thô, xhat[3] vs linear_speed thô.

- Kỳ vọng: xhat mượt hơn, KHÔNG trễ pha rõ rệt so với vận tốc thô.

- Nếu trễ → giảm R (tin đo hơn). Nếu còn nhiễu → tăng R hoặc giảm Q kênh vận tốc. Chạy lại dlqe lấy L_d mới.

- Đạt rồi mới đổi LQR sang dùng xhat[1] và xhat[3] thay cho vận tốc vi phân.

# 4. Cheat sheet — nhớ nhanh

| Câu hỏi | Trả lời |
| --- | --- |
| Thứ tự state? | [θ, θ̇, x_c, ẋ_c] — khớp LQR_tune. |
| Input u là gì? | Gia tốc cart lệnh (m/s²). |
| Đo gì? | θ và x_c. KHÔNG đo vận tốc. |
| Khung làm việc? | LỆCH δ quanh upright. θ_lệch = angle − (±π); x_lệch = x_c − ref. |
| Correct hay Predict trước? | CORRECT trước (innovation), rồi u, rồi PREDICT. |
| xpred lần đầu ở đâu? | Từ Kalman_Init lúc catch, KHÔNG sinh trong vòng lặp. |
| Biến giữ giữa chu kỳ? | Chỉ có xpred (4 float). |
| Có cần nhánh P không? | Không — dùng L_d steady-state từ dlqe(). |
| Chạy KF khi nào? | Chỉ trong LQR_CONTROL (vùng model tuyến tính hợp lệ). |
| C = I₄ có tốt hơn? | Không. Vận tốc vi phân không phải nguồn đo mới. |

— Hết —